- 《深厚软弱层大型锚碇沉井基础施工与控制技术指南》

- 团体标准编制说明

- 一、任务来源

2026年4月，中国西部开发促进会发布《深厚软弱层大型锚碇沉井基础施工与控制技术指南》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

（一）目的

制定本文件的目的是规范深厚软弱层条件下大型锚碇沉井基础的施工行为，统一关键技术要求，提高施工质量，保障施工安全，促进技术进步。大型锚碇沉井基础作为悬索桥等大型桥梁的关键受力结构，其施工质量直接关系到桥梁结构的安全性与耐久性。当沉井基础穿越深厚软弱地层时，地质条件复杂、施工难度大、安全风险高，对施工技术与控制水平提出了更高要求。

（二）意义

本文件的制定对于填补深厚软弱层条件下大型锚碇沉井基础施工技术标准的空白、完善桥梁基础施工标准体系具有重要意义。通过系统总结国内外大型锚碇沉井基础施工经验，形成可复制、可推广的技术指南，能够有效指导同类工程施工，提升我国桥梁基础施工技术的整体水平。同时，本文件将推动沉井施工向信息化、智能化方向发展，促进新技术、新工艺的工程应用。

（三）必要性

深厚软弱地层条件下沉井施工面临突沉、偏斜、涌水涌砂等突出风险，目前缺乏针对性的技术规范，施工质量控制缺乏统一标准。大型锚碇沉井基础尺寸大、下沉深度大，传统施工经验和常规标准难以完全适用，工程实践中已暴露出姿态控制困难、安全风险高等问题。此外，智能建造、信息化监控等新技术在沉井施工中的应用亟需标准化引导和规范，以保障技术应用的可靠性和一致性。因此，制定本文件具有迫切的现实必要性。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

（一）起草单位

本文件由XXX提出，中国西部开发促进会归口。

本文件由XXX等共同起草。

(二)主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 牵头单位 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准大纲和内容的编制确定；负责项目的整体决策、方向把握、资源协调。 |
| 参与单位 | 配合牵头单位，共同研制标准大纲，负责分配到不同章节部分的技术编写工作，在标准起草过程中提供真实、客观的数据和案例。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

(一)预研阶段

组建专项调研小组，赴多个重大桥梁工程现场，针对深厚软弱地层条件下的沉井施工开展实地调研，收集传统沉井施工中的质量控制难点、姿态偏差案例、信息化监控技术应用情况等；

系统梳理国内外相关标准与技术文献，包括GB/T 51130《沉井与气压沉箱施工规范》、GB 50497《建筑基坑工程监测技术标准》等，分析沉井结构设计、下沉施工、姿态控制、封底工艺等核心技术要点；

召开研讨会，邀请桥梁工程、岩土工程、结构工程、智能建造等领域专家，明确标准编制的核心框架与关键技术指标。

（二）立项阶段

中国西部开发促进会发布标准立项通知，正式启动《深厚软弱层大型锚碇沉井基础施工与控制技术指南》团体标准编制工作；

组建由勘察设计单位、施工企业、科研院校等组成的标准起草工作组，明确分工职责，制定“调研—起草—研讨—征求意见—定稿”的编制工作计划；

完成立项论证报告，明确标准适用范围、核心技术方向，报归口单位审核通过。

（三）起草阶段

起草工作组结合调研数据与专家意见，搭建标准整体框架，涵盖基本规定、工程地质勘察与沉井基础设计、临时地基处理与沉井制作接高、沉井下沉施工、沉井下沉姿态控制与信息化监控、施工风险分析与控制、封底填充与质量验收等10个核心章节；

依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定，细化各章节技术要求，明确沉井下沉姿态控制指标（终沉中心偏位≤150mm、倾斜度≤1/150、扭转角≤1°等）、关键工序质量验收标准（临时地基承载力≥设计值1.2倍、刃脚底面高程偏差±100mm等）、监测频率等关键技术参数；

完成标准草案初稿，组织内部研讨会，优化深厚软弱层工程特性评价、沉井下沉姿态分析与纠偏、智能建造与信息化监控等核心内容，形成工作组讨论稿。

（四）征求意见阶段

通过协会、全国团体标准信息平台等渠道公开征求意见，定向和非定向征求行业内相关企业、科研院校等多方意见和建议；由起草工作组逐一梳理反馈意见，最终形成征求意见稿。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证分析

1.试验验证方案

选取具有深厚软弱地层条件的大型桥梁锚碇沉井工程开展技术验证，覆盖排水下沉与不排水下沉两种主要工况，重点验证以下内容：

结构安全：沉井井壁应力应变分布、大体积混凝土温控效果、封底混凝土强度与抗渗性能；

施工控制：下沉姿态控制精度（偏位、倾斜、扭转）、支撑体系转换过程稳定性、取土下沉效率；

监控系统有效性：智能监测系统数据采集精度、姿态预警准确率、数字孪生模型反演效果；

风险管控：突沉预防措施有效性、涌水涌砂应急处置响应能力。

2.试验结果

结构安全：井壁混凝土应力应变在允许范围内，大体积混凝土最大里表温差控制在25℃以内，封底混凝土强度满足设计要求，抗渗等级达到设计指标；

施工控制：终沉阶段中心偏位≤150mm，倾斜度≤1/150，扭转角≤1°，支撑体系转换过程平稳，未发生突沉或超沉；

监控系统有效性：传感器数据采集成功率≥98%，姿态预警及时率≥95%，数字孪生模型位移反演精度误差≤15%；

风险管控：涌水涌砂等突发险情均在30分钟内启动应急响应并有效控制，未造成安全事故。

3.综述结论

试验验证表明，本文件规定的施工、姿态控制、信息化监控等技术要求科学可行，适配深厚软弱地层条件下的工程地质特点；分区对称取土、不对称取土纠偏、智能监控等技术措施针对性强，能够实现施工安全与精度的双重目标，具备广泛推广应用的条件。

（二）技术经济论证

1.技术可行性

本文件提出的各项技术要求均基于成熟的工程实践经验。沉井制作与接高工艺采用现浇混凝土施工技术，与大体积混凝土温控措施相结合，可有效控制结构裂缝；

下沉施工中的排水与不排水方式选择、分区对称取土技术已在多个重大桥梁工程中成功应用；

姿态控制与智能监控技术基于成熟的传感器、物联网及BIM技术平台，无需特殊专用设备即可实现。

2.经济合理性

通过规范施工行为和技术要求，可有效控制因施工不当造成的质量缺陷和安全事故，降低返工和事故成本。信息化监控技术的应用可减少人工测量工作量，提高施工效率。总体而言，本文件的实施不会显著增加工程成本，反而通过减少施工风险和提升施工效率，具有较好的经济合理性。

（三）预期效益

1.经济效益

工程层面：降低突沉、超沉等事故发生的概率和损失，减少因偏斜过大导致的纠偏成本，缩短工期约10%～15%；

运维层面：提高沉井基础的施工质量，降低后期维修加固费用，延长结构使用寿命。

2.社会效益

规范行业市场秩序，统一大型锚碇沉井基础施工的技术要求与质量标准，避免低质工程带来的安全隐患；

保障重大桥梁工程的基础安全，提高基础设施的可靠性和耐久性；

促进施工技术进步和人才培养，提升我国桥梁建设行业的国际竞争力。

3.生态效益

对泥浆处理与环保处置提出明确要求，推动废弃泥浆的无害化处理和达标排放；

通过信息化监控技术减少施工对周边环境的扰动，控制地表沉降和地下水位变化，保护施工区域生态环境。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

（一）基本规定

明确沉井施工应遵循“安全适用、技术先进、经济合理、保证质量、保护环境”的总体原则，提出功能与安全要求、技术管理要求，建立质量控制体系，规定关键工序控制与验收标准，明确安全管理与环境保护要求。

（二）工程地质勘察与沉井基础设计

统一勘察工作布置与综合勘察方法，明确深厚软弱层工程特性，提出地质参数确定方法；

对沉井结构选型与构造、设计计算、施工阶段结构验算作出规定；

明确临时地基处理的方案选择原则、砂桩复合地基设计要点及垫层设计要求。

（三）临时地基处理与沉井制作接高

规定临时地基处理中砂桩施工工艺与质量控制要点，垫层铺设要求及地基处理效果检验方法。对沉井制作与接高提出从首节制作、接高施工、模块化建造到大体积混凝土温控防裂的系统要求，明确制作与接高质量控制标准与允许偏差。

（四）沉井下沉施工

规定下沉方式选择原则、排水与不排水下沉方案编制要点，以及接高与下沉工序安排策略。提出取土方式与设备选择依据、分区对称取土技术以及特殊地层与刃脚盲区取土方法。明确下沉阻力控制措施（端阻力与侧摩阻力控制、助沉与止沉措施、支撑体系转换），以及泥浆处理与环保处置要求。

（五）沉井下沉姿态控制与信息化监控

制定沉井下沉终沉阶段的偏位、倾斜、扭转与高程控制指标限值。规定姿态监测项目与频率、应力应变与空间姿态监测、水位与水压力监测等技术要求。提出基于实时监测的姿态分析与预警机制，以及主动力矩与不对称取土纠偏技术。明确突沉机理分析与预防措施、超沉控制措施，以及智能建造与信息化监控技术（智能感知与数据融合、数字孪生与可视化管控、人工智能辅助决策与预警）的应用要求。

（六）施工风险分析与控制

建立地质风险、结构风险、操作风险的综合识别体系，提出风险评估方法与重大风险源判定标准。明确工程措施与管理措施相结合的全面风险控制方案，以及应急响应机构的组织与运行机制。针对下沉困难、偏斜过大、突沉超沉、涌水涌砂、结构开裂等常见施工问题提出针对性处理对策。

（七）封底填充与质量验收

规定封底施工前基底检查与处理要求、水下封底混凝土浇筑方法与质量控制要点、井孔填充与顶板施工要求。明确施工控制测量与竣工测量的具体内容，建立质量检验与评定体系，规范工程验收程序、内容、标准及资料清单。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程中符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年4月