T

ICS  93.080

CCS  P66

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

公路与桥梁施工质量数字化监控技术规程

Technical regulations for digital monitoring of highway and bridge construction quality

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  一般规定	1

4.2  系统架构	2

4.3  数据安全与隐私保护	2

4.4  人员与职责要求	2

4.5  系统部署要求	3

5  监控设备与系统	3

5.1  数据采集终端	3

5.2  数据传输设备	3

5.3  监控平台	3

5.4  供电与防护要求	3

6  公路工程施工质量数字化监控	4

6.1  路基工程	4

6.2  路面工程	4

6.3  附属设施	4

6.4  材料与拌合监控	4

7  桥梁工程施工质量数字化监控	5

7.1  桥梁基础工程	5

7.2  上部结构工程	5

7.3  桥梁支座与附属工程	5

7.4  钢筋与模板监控	5

7.5  混凝土养护监控	5

8  监控数据管理	6

8.1  数据采集与传输	6

8.2  数据处理与存储	6

8.3  数据分析与预警	6

8.4  数据共享与交换	6

8.5  数据质量控制	6

8.6  数据追溯与归档	7

9  质量评定与验收	7

9.1  监控数据质量评定	7

9.2  施工质量评定	7

9.3  系统验收	7

9.4  资料归档要求	7

9.5  不合格处置	8

10  运行维护	8

10.1  设备维护	8

10.2  软件系统维护	8

10.3  备品备件与应急	8

10.4  培训与考核	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

公路与桥梁施工质量数字化监控技术规程

范围

本文件规定了公路与桥梁施工质量数字化监控的基本规定、监控设备与系统、公路工程施工质量数字化监控、桥梁工程施工质量数字化监控、监控数据管理、质量评定与验收、运行维护等内容。

本文件适用于新建、改扩建、大中修公路工程与桥梁工程施工全过程质量数字化监控、数据管理、质量评定、验收及运行维护工作。

规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

施工质量数字化 digitalization of construction quality

以传感器、定位终端、视频采集、物联网等技术为基础，对公路、桥梁施工关键工序、关键参数进行自动采集、实时传输、智能分析、预警处置的全过程质量管控方式。

感知层 perception layer

由各类传感器、定位设备、视频设备、采集终端组成，用于现场物理量、图像、位置信息自动采集的硬件层级。

数据层 data layer

用于监控数据存储、清洗、解析、管理的数据库、云平台与数据管理系统。

应用层 application layer

面向施工、监理、建设、监督单位使用，实现数据展示、分析、预警、查询、归档的软件应用系统。

压实度数字化监控 digital compaction monitoring

通过振动传感器、压力传感器、定位模块实时采集压实设备工作参数，自动判定压实遍数、速度、厚度、压实功的监控方式。

预应力智能张拉监控 prestressed intelligent tensioning monitoring

通过智能张拉设备实时采集张拉力、伸长值、持荷时间、油压，自动校核并生成张拉记录的数字化监控方式。

基本规定

一般规定

数字化监控原则

监控工作应遵循全面覆盖、实时在线、数据真实、闭环管控、智能预警原则，实现施工质量全过程可测量、可监控、可追溯、可评定。

监控范围

监控范围应包括公路路基、路面、排水、交安设施，桥梁桩基、承台、墩身、上部结构、支座、桥面系等全部关键结构与关键工序。

监控阶段划分

监控阶段应划分为：施工准备阶段监控、施工过程实时监控、工序完工验收监控、成品质量复核监控。

系统架构

总体架构

系统应采用感知层—传输层—数据层—应用层四层架构，实现数据采集、传输、存储、分析、应用一体化。

感知层要求

感知层应具备高精度、高稳定性、高防护等级，适应工地扬尘、振动、高低温环境。

传输层要求

传输层应支持有线、无线双通道传输，保证数据连续、稳定、低时延。

数据层要求

数据层应具备大容量存储、快速检索、自动备份、安全加密能力。

应用层要求

应用层应具备实时监控、曲线展示、异常预警、报表生成、质量评定功能。

数据安全与隐私保护

数据加密

传输与存储应采用加密处理，关键数据不可篡改、不可删除。

访问控制

应设置分级权限管理，实现操作可追溯、责任可落实。

数据备份

应采用本地+云端双备份，备份周期不大于24h，确保数据不丢失。

人员与职责要求

建设单位职责

建设单位应对数字化监控系统进行统筹管理，组织系统验收，保障监控系统建设与运行资金投入。

施工单位职责

施工单位应负责监控系统现场部署、设备安装、实际使用、日常维护，并对采集数据的真实性负责。

监理单位职责

监理单位应对监控数据进行审核，监督预警信息处置，参与数字化工序验收并签署确认意见。

监测服务单位职责

监测服务单位应负责设备安装调试、定期校准、故障维修、数据传输保障及技术支持服务。

系统部署要求

覆盖要求

关键工序、关键部位数字化监控覆盖率应达到100%，不得随意取消、省略监控点位。

安装时机

监控系统应在对应工序开工前完成安装、调试、校准，并经监理验收合格后方可开工。

连续工作要求

监控系统应具备断电续传、断网缓存功能，网络恢复后应自动补传缺失数据。

监控设备与系统

数据采集终端

传感器要求

传感器应满足表1要求。

监控传感器技术要求

| 传感器类型 | 测量精度 | 响应时间 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力/油压传感器 | ≤±0.5%FS | ≤10ms | ≥IP67 |
| 位移/沉降传感器 | ≤±0.1mm | ≤50ms | ≥IP65 |
| 温湿度传感器 | ≤±0.5℃/±3%RH | ≤1s | ≥IP65 |
| 振动传感器 | ≤±1% | ≤10ms | ≥IP67 |

定位设备要求

定位精度平面≤±1cm，高程≤±2cm，支持实时动态差分定位。

视频监控设备要求

分辨率不低于1080P，帧率≥25fps，夜视距离≥50m，防护等级≥IP66。

数据传输设备

有线传输

应采用以太网、光纤传输，带宽≥100Mbps，传输时延≤100ms。

无线传输

应支持4G/5G、Wi-Fi、LoRa，传输丢包率≤1%，断点续传。

监控平台

平台功能要求

平台应具备实时监控、数据查询、曲线分析、自动预警、报表输出、验收归档功能。

平台性能要求

响应时间≤1s，支持≥500个终端同时在线，数据存储≥3年。

平台接口要求

应提供标准API接口，可与项目管理平台、检验检测系统对接。

供电与防护要求

供电要求

数据采集终端、传感器、视频设备应采用不间断电源供电，断电后续航时间不应低于2h。

防护要求

野外安装设备应配备防雷、防雨、防振、防砸、防碾压保护装置，防护等级不应低于原设计要求。

线路敷设要求

传输线路、供电线路应架空或穿管暗敷，不得影响施工机械通行及人员作业。

公路工程施工质量数字化监控

路基工程

地基处理监控

应实时监测沉降位移、分层沉降、孔隙水压力，数据采集频率≥1次/10min。

填筑压实监控

应监控压实设备位置、速度、遍数、激振力、压实厚度，指标应符合表2要求。

路基填筑压实监控指标

| 监控项目 | 控制要求 |
| --- | --- |
| 压实速度 | 2～4km/h |
| 压实遍数 | 符合设计要求 |
| 松铺厚度 | ≤30cm |
| 最大偏差 | ≤±5cm |

边坡防护监控

应监测边坡坡度、锚杆拉拔力、坡面沉降，视频全覆盖监控砌筑与喷射质量。

路面工程

基层施工监控

监控拌和均匀性、摊铺温度、速度、厚度、压实参数。

面层施工监控

实时监控沥青出场温度、摊铺温度、碾压温度、碾压遍数、速度。

平整度监控

连续采集平整度指数，自动识别跳车、坑槽、波浪病害。

附属设施

排水设施监控

监控沟槽尺寸、坡度、混凝土浇筑密实度、防渗性能。

交通安全设施监控

监控护栏安装高度、间距、垂直度、标牌角度、反光性能。

材料与拌合监控

拌合过程监控

水稳混合料、沥青混合料应监控拌合时间、骨料计量精度、沥青用量、出料温度。

原材料追溯监控

水泥、砂石、沥青、外加剂等原材料应通过RFID或二维码关联进场批次、检测报告及使用部位。

异常锁定控制

拌合数据实时上传平台，配合比不合格、温度超标时应自动预警并具备出料锁定功能。

桥梁工程施工质量数字化监控

桥梁基础工程

桩基施工监控

监控成孔深度、孔径、垂直度、泥浆指标、浇筑高度、导管埋深。

承台与墩台施工监控

监控模板尺寸、钢筋间距、混凝土浇筑温度、振捣时间、养护温湿度。

上部结构工程

预应力张拉监控

应实时采集张拉力、伸长值、持荷时间、油压，自动校核双控指标。

孔道压浆监控

监控浆液配合比、压力、流量、持压时间、饱满度。

混凝土浇筑监控

监控入模温度、坍落度、浇筑速度、振捣时长、养护温湿度。

预制构件安装监控

监控安装定位、高程、接缝宽度、临时支撑受力。

桥梁支座与附属工程

支座安装监控

监控支座型号、标高、平整度、四角高差、偏位角度。

桥面系施工监控

监控防水层厚度、粘结强度、泄水管坡度、伸缩缝安装间隙。

钢筋与模板监控

钢筋施工监控

钢筋间距、保护层厚度、连接质量应采用传感器或智能扫描方式自动采集，数据实时上传。

模板安装监控

模板垂直度、整体沉降、结构变形应连续监测，超出允许偏差时平台自动预警。

预埋件定位监控

支座预埋件、伸缩缝预埋件、泄水管位置及高程应纳入数字化定位监控。

混凝土养护监控

温湿度监控

混凝土养护期间，内部温度、表面温度、环境湿度应连续自动采集。

智能养护控制

智能喷淋、智能养护系统应根据温湿度监测数据自动启停，保证养护效果。

养护记录生成

养护时长、温湿度曲线、启停记录应自动生成，作为混凝土强度评定的依据之一。

监控数据管理

数据采集与传输

采集频率与精度

关键参数采集频率≥1次/s，一般参数≥1次/min，精度满足表1要求。

数据格式

应采用JSON、CSV标准格式，包含时间、位置、参数、设备编号、单位。

传输协议

应支持MQTT、HTTP、TCP/IP标准协议。

数据处理与存储

数据清洗

自动剔除异常值、重复值、缺失值，保留真实有效数据。

数据存储

按单位、分项、时间分类存储，保存期限不少于工程竣工后5年。

数据备份与恢复

每日自动备份，故障后恢复时间≤30min。

数据分析与预警

数据分析方法

采用统计分析、趋势分析、对比分析、阈值判定方法。

预警阈值设定

按设计、规范、工艺要求分级设定黄、橙、红三级预警阈值。

预警处置流程

预警推送→责任人签收→现场处置→结果反馈→闭环销号。

数据共享与交换

共享接口

提供标准RESTful接口，支持多方授权访问。

数据交换格式

支持XML、Excel、PDF格式导出，满足归档与验收。

数据质量控制

数据真实性要求

采集数据应真实、原始、未经修改，平台应具备防篡改、防删除功能。

数据连续性要求

关键参数不得中断，数据缺失超过10min应标记原因并补测，不得编造数据。

时间统一性要求

所有设备时间戳应统一校准为北京时间，确保数据时序一致、可比对。

数据追溯与归档

数据绑定要求

每道工序数据应与结构部位、桩号、时间、作业人员、设备编号一一绑定。

数据归档要求

归档数据应加密打包存储，不可篡改、不可覆盖，满足竣工验收、审计及质量追溯要求。

数据调用要求

数据应支持质监机构、建设单位、监理单位在线查阅、导出、打印。

质量评定与验收

监控数据质量评定

数据完整性评定

数据完整率≥98%为合格，否则不合格。

数据准确性评定

与人工检测比对偏差≤规范允许偏差为合格。

施工质量评定

基于监控数据的质量评定

按监控参数合格率、预警处置闭环率、工序达标率综合评定。

与现行质量检验评定标准的衔接

数字化监控数据可作为质量评定的依据，与JTG F80/1配套使用。

系统验收

验收条件

设备安装完成、系统联调合格、数据连续稳定运行72h以上。

验收内容

包括硬件验收、软件验收、数据验收、功能验收。

验收判定

关键项全部合格，一般项合格率≥95%，判定为验收合格。

资料归档要求

验收资料组成

验收应提交系统验收报告、数据曲线图、预警记录、处置闭环记录、工序合格判定表。

资料一致性要求

数字化归档资料与纸质验收资料内容应一致，同步归档、同步留存。

验收前置条件

未按要求完成数字化监控、数据不完整的工序，不得进入下道工序验收。

不合格处置

停工整改要求

质量评定不合格的工序应立即停工整改，整改合格并重新监控通过后方可复工。

闭环记录要求

整改原因、处置措施、复检结果、监控数据应全程记录，形成完整闭环档案。

复核要求

同一工序连续3次监控不合格，应重新复核施工工艺、设备精度及监控系统准确性。

运行维护

设备维护

日常维护

每日检查外观、供电、通信、清洁除尘。

定期校准

传感器、仪表每季度校准一次，保留校准记录。

故障处理

一般故障≤2h响应，重大故障≤4h处置，故障记录完整。

软件系统维护

系统更新

定期安全更新与版本升级，不影响正常监控。

日志管理

自动记录操作日志、报警日志、故障日志，保存≥3年。

安全维护

定期查杀病毒、更新防火墙、检查权限策略。

备品备件与应急

备品备件配置

施工现场应配备不少于在用数量15%的传感器、采集终端、电源及通讯模块。

故障补测要求

系统故障期间应采取人工监测补测，补测数据记录备查，不得缺失。

应急管理要求

数字化监控应急处置方案应纳入施工组织设计，每季度至少组织一次应急演练。

培训与考核

上岗培训要求

系统操作人员上岗前应接受专项培训，考核合格后方可上岗操作。

定期考核要求

应对数据真实性、预警处置及时性、设备完好率开展定期专项考核。

考核应用要求

考核结果应纳入班组质量管理、进度计量及评优评先管理。