T

ICS  73.020

CCS  D10

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

地质矿山矿产安全监测与预警技术规范

Technical specification for safety monitoring and early warning of geological mines and mineral resources

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	1

4.1  监测预警基本原则	1

4.2  监测预警系统架构	1

4.3  系统建设与运行流程	1

5  监测对象与内容	2

5.1  矿区地质灾害监测	2

5.2  矿井生产安全监测	2

5.3  尾矿库及排土场监测	2

5.4  排土场安全监测	2

5.5  地面与建构筑物变形监测	2

6  监测装备与网点布设	3

6.1  监测设备技术要求	3

6.2  监测网点布设原则	3

6.3  设备安装与调试验收	3

6.4  供电与防雷接地要求	4

6.5  标识与防护管理	4

7  数据采集、传输与处理	4

7.1  数据采集要求	4

7.2  数据传输网络	4

7.3  数据融合与存储处理	4

7.4  数据质量控制	5

7.5  数据安全管理	5

8  预警模型与等级划分	5

8.1  预警阈值与判据设定	5

8.2  预警模型构建方法	5

8.3  预警级别划分标准	5

8.4  预警阈值动态调整机制	6

8.5  多灾种耦合预警	6

9  预警发布与响应处置	6

9.1  预警信息发布管理	6

9.2  预警分级响应行动	6

9.3  预警解除与事后评估	7

9.4  预警信息存档与追溯	7

9.5  次生灾害防范	7

10  系统运行维护与管理	7

10.1  组织管理体系建立	7

10.2  设备与系统运行维护	8

10.3  档案与台账资料管理	8

10.4  备品备件与应急物资	8

10.5  考核与责任追究	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

地质矿山矿产安全监测与预警技术规范

范围

本文件规定了地质矿山矿产安全监测与预警的总体要求、监测对象与内容、监测装备与网点布设、数据采集传输与处理、预警模型与等级划分、预警发布与响应处置以及系统运行维护与管理。

本文件适用于金属非金属露天矿山、地下矿山及尾矿库等地质矿产领域的安全监测预警系统的设计、建设、运行与管理。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

地质矿山地质灾害预警 early warning of geological disaster in mines

通过对矿区地质环境参数进行连续或定期的监测、数据处理和模型分析，预测滑坡、泥石流、岩爆等灾害发生的时间、空间及强度，并按不同风险等级发出警报的活动。

矿压监测系统 mine pressure monitoring system

具有矿山岩体内部和支撑物受力数据采集、传输、存储、处理及预警显示功能的监测网络体系。

浸润线 saturation line

水在尾矿坝坝体内部渗流时，水面与坝体横断面的交线

总体要求

监测预警基本原则

系统建设应遵循以下原则：

全面覆盖与重点突出相结合：统筹整个矿区，优先保障高风险区域的实时监测；

实时感知与动态分析相融合：确保数据采集的连贯性，并实施动态趋势计算；

分级预警与联防联动相衔接：建立清晰的分级标准，实现跨部门应急响应。

监测预警系统架构

监测预警系统的整体架构应包括以下四个层次：

- 感知层：包括各类传感器和现场采集终端；

传输层：包括有线光纤网络及无线通信网络；

数据层：包括数据汇聚、清洗、存储的中心数据库；

应用层：包含数据可视化、预警模型运算及综合管理平台。

系统建设与运行流程

系统建设和运行的规范化流程主要包括以下阶段：

- 前期踏勘与危险源评估；

方案设计与软硬件选型；

现场安装、联调与验收；

常态化巡测、数据分析与系统维护。

监测对象与内容

矿区地质灾害监测

边坡及滑坡体位移监测

主要监测指标应包含：地表表面水平和垂直位移、深部变形、裂缝宽度发展等。

采空区及地面塌陷监测

主要监测指标应包含：地表沉降量、岩层内部应力变化、微震活动等。

泥石流与水土流失监测

主要监测指标应包含：沟谷泥水位、降雨量、土壤含水率等。

矿井生产安全监测

矿井通风与有害气体监测

应实时监测以下气体及环境参数：甲烷（CH₄）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO₂）浓度，以及风速、风压、环境温度。

矿井水文地质及涌水量监测

应重点监测以下水文要素：地下水位标高、孔隙水压力、主排水泵站及各采区涌水量。

矿压与岩爆（冲击地压）监测

应持续获取以下力学参数：巷道围岩变形量、支护应力、微震震级与频次。

尾矿库及排土场监测

坝体表面及内部位移监测

监测对象应覆盖：初期坝、堆积坝的横向及纵向位移，以及排土场台阶形变。

浸润线与库水位监测

监测对象应覆盖：坝体内部浸润线埋深、调洪库容及实时库水位高程。

防洪排涝设施运行监测

监测对象应覆盖：截流沟、排水井及溢水塔的结构完整性与水流量状态。

排土场安全监测

排土场边坡稳定性监测

监测边坡位移、沉降、裂缝开展、坡体含水率变化情况。

排土场截排水系统监测

监测截洪沟、排水沟、盲沟通畅性，排查淤积、破损、渗漏隐患。

排土场滑坡与泥石流监测

监测土体松动、冲刷沟发育、堆积体稳定性及诱发泥石流风险。

地面与建构筑物变形监测

工业广场沉降监测

监测办公楼、绞车房、变电所、炸药库等建构筑物沉降与倾斜。

运输道路与管线监测

监测矿区道路沉降、开裂，供水管、排水管、输电线塔变形与位移。

边坡防护结构监测

监测挡土墙、抗滑桩、锚杆、锚索受力与变形状态。

监测装备与网点布设

监测设备技术要求

传感器与数据采集设备精度

监测设备技术精度须达到表1规定的最低要求。具体见表1。

监测传感器主要技术指标要求

| 监测项目 | 传感器类型 | 量程要求 | 测量精度要求 | 适用环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表位移 | GNSS接收机 | 0mm～5000mm | 水平≤±3mm，高程≤±5mm | 露天环境 |
| 内部形变 | 阵列式位移计 | 0mm～1000mm | ≤±1.0mm/30m | 钻孔/井下 |
| 有害气体 | 激光红外甲烷传感器 | 0%～100% | ≤±0.1%(按实际量程划分) | 井下防爆区 |
| 水文监测 | 投入式液位计 | 0m～100m | ≤0.2%F.S | 浑水/库区 |

防爆与环境防护等级要求

暴露于井下或含有爆炸性气体环境的设备应取得矿用产品安全标志（MA/KA），防护等级不低于IP65（露天及涉水区域不低于IP68）。

设备供电与抗干扰性能

应配备不间断电源（UPS），断电后系统维持工作时间不应少于4小时。信号传输应具备抗电磁干扰（EMI）设计。

监测网点布设原则

露天矿及地表监测点布设

布点应符合以下要求：监测横断面数量不应少于3个，且应结合地质断层及岩层走向进行布设。

井下及隐蔽工程监测点布设

布点应符合以下要求：传感器应悬挂于稳定岩层下方，距顶板及巷道侧壁的距离应严格依据通风及安全规程设定。

重点危险源加密布设要求

遇高应力集中区或地质条件突变区，应在常规网点基础上增加50%以上的监测点位。

设备安装与调试验收

安装施工技术与安全规范

施工全过程应符合涉矿安全规定，高处及井下作业需严格遵守人员登高及防坠要求。

系统设备联调联试

系统集成后需进行连续72小时的无故障运行测试，数据丢包率不应高于1%。

现场验收标准与程序

验收应包含设备外观审查、资料核对、精度盲测比对，并签署书面验收报告。

供电与防雷接地要求

双电源供电要求

重要监测设备应采用主电+备电双回路供电，保障连续运行。

太阳能供电配置

无电网区域应配置太阳能板+蓄电池，连续阴雨续航不低于7天。

防雷接地要求

露天设备、采集箱、天线应安装防雷装置，接地电阻≤4Ω。

标识与防护管理

监测点标识要求

所有监测点应设置统一编号、铭牌、警示标识，便于识别与维护。

设备防护要求

传感器、采集终端应加装防撞、防砸、防盗、防破坏保护装置。

线路防护要求

线缆应穿管、架空或埋地敷设，避免碾压、切割、腐蚀损坏。

数据采集、传输与处理

数据采集要求

采集参数指标与精度控制

原始采集数据必须包含时间戳、测点编号、设备电量及传感器原始输出量。

自动采集与人工巡测频次

自动采集频次宜设为5分钟至1小时一次；人工巡测频次应视工程阶段，每月不少于1次。

数据完整性与有效性校验

系统应自动识别零值、极值及断点数据，并打上对应状态标签。

数据传输网络

有线与无线传输网络组网

主干网络宜采用工业以太网环网结构，节点至基站可采用LoRa、4G/5G或NB-IoT等无线技术。

通信协议与数据接口标准

须支持Modbus、MQTT及TCP/IP等通用工业协议，预留与省级安全监管平台的数据对接接口。

数据传输加密与安全保障

公网传输通道应配置VPN专线，核心数据实施非对称加密，禁止未经授权的远程参数修改。

数据融合与存储处理

数据清洗与异常值预处理

需使用滤波算法剔除瞬态电磁干扰和施工震动造成的跳变数据。

多源数据融合与可视化

需使用滤波算法剔除瞬态电磁干扰和施工震动造成的跳变数据。

数据库构建与容灾备份机制

数据库必须采取主备双机热备架构，历史数据保存时限不低于10年，且支持日级增量异地备份。

数据质量控制

异常数据识别

系统自动识别突变值、恒定值、超量程值、缺失值并标记告警。

缺失数据补传

断网、断电恢复后，设备应自动补传历史数据，保证数据完整。

数据有效性判定

无效数据应剔除并记录原因，不得用于计算与预警判定。

数据安全管理

访问权限控制

实行账号分级管理，不同角色分配查看、操作、审批、管理权限。

操作日志记录

登录、修改参数、校准设备、发布预警等操作全程留痕，保存不少于3年。

防篡改要求

监测原始数据应加密存储，不可修改、不可删除，保证真实可追溯。

预警模型与等级划分

预警阈值与判据设定

阈值设定依据与动态调整

阈值应依据历史统计数据、设计规范及力学实验综合制定，每年应至少评估并调整一次。

单一因素超限预警判据

当某单一参数（如表面绝对位移量或甲烷浓度）突破绝对安全界限时触发预警。

多因素耦合综合预警判据

结合降雨量、位移速率与加速度等多参数进行加权计算，当组合评分越限时触发综合预警。

预警模型构建方法

统计学及经验阈值模型

利用灰色关联度或时间序列法分析监测曲线斜率变化特征。

动力学与数值模拟预测模型

建立岩土体有限元（FEM）分析模型，将实时数据代入进行边坡稳定性（安全系数）正演。

基于大数据与AI的智能模型

使用机器学习算法训练灾变特征库，实现复杂非线性趋势的智能捕捉与超前预测。

预警级别划分标准

根据安全风险的严重程度、发展趋势和紧迫性，将预警分为四级，见表2。

矿产安全风险预警分级标准

| 预警级别 | 标示颜色 | 危险程度定性 | 典型触发条件示例（参考值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级预警 | 红色 | 特别严重，灾害即将发生 | 边坡位移进入加速变形阶段；CH₄浓度≥0.75% |
| 二级预警 | 橙色 | 严重，灾害发生概率高 | 位移速率连续3天呈明显上升趋势；CO浓度急剧升高 |
| 三级预警 | 黄色 | 较重，灾害风险显现 | 累计位移达到设计阈值的80%；设备出现大面积离线 |
| 四级预警 | 蓝色 | 一般，地质环境出现波动 | 局部应力开始集中；降雨量达到预警触发基线 |

预警阈值动态调整机制

季节调整要求

雨季、冻融期、极端天气应适当提高预警灵敏度，下调触发阈值。

施工扰动调整

爆破、开挖、回填期间，应提高监测频率并优化预警判据。

长期趋势调整

根据多年监测数据规律，每年复核并更新一次预警阈值。

多灾种耦合预警

降雨-滑坡耦合预警

结合降雨量、降雨强度、土体含水率与位移速率综合判定。

应力-位移耦合预警

结合围岩应力、支护压力、变形速率判定冲击地压风险。

水位-浸润线耦合预警

结合库水位、浸润线埋深、渗流量判定尾矿库溃坝风险。

预警发布与响应处置

预警信息发布管理

预警生成权限与人工审核

蓝、黄色预警可由系统自动生成；橙、红色预警须由矿山安全总监或授权主管复核确认后下发。

信息内容与标准化格式要求

发布内容必须包括：预警等级、影响区域范围、可能诱发的灾害类型、发生时间预测及初步建议。

多渠道发布与定向接收终端

信息应同步下发至井下广播系统、调度中心大屏、相关责任人手机短彩信及企业微信/内部APP等。

预警分级响应行动

蓝色与黄色预警响应程序

主要行动应包括：加强加密监测频次、组织技术人员现场排查、做好应急物资整备。

橙色与红色预警响应程序

主要行动应包括：启动相应级别应急预案、停产撤人、封锁影响区域道路及上报当地应急管理部门。

现场人员紧急撤离与区域管控

一旦下达红色预警，危险区域内全体作业人员必须循指定避灾路线于30分钟内撤出至安全避险硐室或地表。

预警解除与事后评估

预警解除的条件与判定程序

当触发预警的异常指标恢复至正常波动区间并维持24小时以上，经专家组确认后，由原发布机构解除预警。

监测数据回溯与预警效果评估

预警解除后5个工作日内，必须调取预警前后的时序数据，对比预报时间与实际情况，评估系统的敏锐性及准确率。

险情总结与预警模型优化修正

根据事后评估报告，重新修订警报触发阈值库和优化算法模型。

预警信息存档与追溯

预警记录存档

预警时间、等级、位置、原因、处置措施应自动存档，不可修改。

指令下达记录

预警指令接收人、响应时间、现场反馈应全程记录可查。

音视频留存

预警期间调度通话、现场视频、监控画面应保存不少于1年。

次生灾害防范

滑坡次生灾害防范

预警期间加强坡脚、道路、河道巡查，防范堵塞、溃决风险。

尾矿库次生灾害防范

加强溢洪道、排水井巡查，严防漫顶、渗漏、管涌发生。

井下次生灾害防范

加强通风、瓦斯、水害监测，防止复合灾害发生。

系统运行维护与管理

组织管理体系建立

机构设置与专业人员配备

矿山企业必须设立独立的监测预警管理中心，每班次值守的专业操作人员不应少于2人。

岗位职责与监测考核制度

制定明确的设备巡检、数据通报及预警响应岗位职责说明书，并建立定期考核及问责机制。

应急预案演练与技术培训

针对系统故障或高级别灾害警报，每年应至少组织1次专项技术培训与2次综合逃生演练。

设备与系统运行维护

仪器设备日常巡查与保养

巡检人员需按周清理露天光学镜头和防雨罩，按月检查井下传感器防护网及线缆破损情况。

传感器定期检定与校准测试

瓦斯气体传感器须按相关规范每15天至30天标校一次，位移与渗压传感器每年送检计量机构校验。

软硬件故障排查与应急修复

当监测系统发生中断故障，运维人员必须在2小时内响应，并在24小时内恢复数据链路及系统运作。

档案与台账资料管理

基础地质与设计施工资料建档

图纸、计算书、设备合格证明等文件必须实行“一项目一档”，设立独立的实物与电子档案。

监测数据报表与运行日志管理

系统每日自动生成数据日报表，值班人员须对关键异动情况在运行日志中手工签字背书。

数据共享、汇交与保密管理

监测数据的对外发布权归企业法人所有；数据报送政府监管平台时，应执行国家相关网络保密要求。

备品备件与应急物资

备件配置要求

现场应储备不少于在用数量15%的传感器、采集模块、电源、天线。

应急工具配置

配备调试电脑、万用表、光纤熔接机、防水胶带、备用线缆。

物资管理要求

备品备件定点存放、定期检查、专人管理，随时可更换使用。

考核与责任追究

日常运维考核

将设备在线率、数据完整率、预警处置及时率纳入月度考核。

失职责任追究

因巡检不到位、处置不及时造成事故的，严肃追究岗位责任。

奖励机制

对及时发现重大隐患、成功预警避险的人员给予专项奖励。