T

ICS  93.080.01

CCS  P01

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

市政道路与桥梁隧道绿色施工技术规程

Technical regulations for green construction of municipal roads and bridge tunnels

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  一般规定	1

4.2  绿色施工管理体系	1

4.3  绿色施工策划	2

4.4  绿色施工评价	2

5  环境保护	2

5.1  扬尘控制	2

5.2  噪声控制	2

5.3  振动控制	2

5.4  水环境保护	2

5.5  土壤保护	2

5.6  光污染控制	3

5.7  废气排放控制	3

6  资源节约	3

6.1  节材	3

6.2  节水	3

6.3  节能	3

6.4  节地	3

7  材料与资源利用	3

7.1  绿色建材选用	4

7.2  再生材料利用	4

7.3  废旧材料回收	4

7.4  施工废弃物减量与处置	4

8  市政道路绿色施工技术	4

8.1  路基工程	4

8.2  路面工程	4

8.3  人行道与附属设施	5

8.4  排水工程	5

8.5  照明与交通设施	5

9  桥梁绿色施工技术	5

9.1  基础工程	5

9.2  下部结构	5

9.3  上部结构	5

9.4  桥面系与附属设施	5

10  隧道绿色施工技术	6

10.1  洞口工程	6

10.2  洞身开挖	6

10.3  初期支护	6

10.4  二次衬砌	6

10.5  隧道弃渣处理	6

11  施工过程绿色管理	7

11.1  施工组织设计	7

11.2  施工现场布置	7

11.3  施工机械管理	7

11.4  施工人员培训	7

11.5  环境监测与整改	7

12  绿色施工评价与验收	7

12.1  评价指标	7

12.2  评价方法	8

12.3  评价等级	8

12.4  绿色施工验收	8

附录A（规范性）  绿色施工控制指标限值	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

市政道路与桥梁隧道绿色施工技术规程

范围

本文件规定了公路与桥梁施工质量数字化监控的基本规定、监控设备与系统、公路工程施工质量数字化监控、桥梁工程施工质量数字化监控、监控数据管理、质量评定与验收、运行维护等内容。

本文件适用于新建、改扩建、大中修公路工程与桥梁工程施工全过程质量数字化监控、数据管理、质量评定、验收及运行维护工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12523  建筑施工噪声排放标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色施工 green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度节约资源，减少能耗、水耗、材耗与污染物排放，实现环境保护、节能、节材、节水、节地和环境保护的施工模式。

再生骨料 recycled aggregate

将建筑废弃物、道路旧料经破碎、清洗、分级后，按一定比例与级配混合形成的可用于混凝土、基层的骨料。

温拌沥青 warm-mixed asphalt

在低于热拌沥青30℃～50℃条件下完成拌和、摊铺、压实的沥青混合料，可降低能耗与烟气排放。

施工废弃物减量 reduction of construction wase

在施工过程中通过优化设计、精准配料、重复利用等方式，减少建筑垃圾产生量的技术措施。

隧道弃渣资源化 resource utilization of tunnel excavation waste

将隧道开挖产生的石渣经破碎、筛分后用于路基填料、混凝土骨料、便道填筑等再利用方式。

基本规定

一般规定

市政工程绿色施工应遵循环保优先、节约高效、因地制宜、全程管控的原则。

施工前应编制绿色施工专项方案，明确目标、指标、措施与责任。

施工全过程应开展环境监测、资源计量、能耗统计，实现闭环管理。

绿色施工管理体系

施工单位应建立绿色施工管理组织，明确项目经理为第一责任人。

应建立目标责任、过程管控、监测统计、考核评价、持续改进机制。

应将绿色施工纳入技术交底、班组考核、工序验收环节。

绿色施工策划

策划应结合工程特点、周边环境、气候条件制定。

应明确扬尘、噪声、废水、废弃物、节能、节材等控制目标。

应优先采用工厂化、预制化、装配式、再生化施工技术。

绿色施工评价

评价应按过程评价与效果评价相结合。

评价指标应包含环保、节能、节水、节材、节地及管理六类。

评价结果分为合格、良好、优秀三级。

环境保护

扬尘控制

施工现场扬尘控制

施工现场应采取分区围挡、洒水降尘、裸土覆盖、车辆冲洗措施。

运输扬尘控制

渣土运输车辆应密闭全覆盖，出场冲洗，不得沿途撒漏。

噪声控制

施工机械噪声控制

选用低噪声设备，合理布置高噪声机械，场界噪声应符合GB 12523。

交通噪声控制

合理规划施工时段，敏感区域设置隔声屏障，减少夜间作业。

振动控制

施工振动监测

临近建筑物、管线区域应布设振动监测点，实时采集数据。

减振措施

采用低振动工艺，优化锤击、破碎、爆破方式，减少振动影响。

水环境保护

施工废水处理

基坑排水、泥浆水、养护水应经沉淀、隔油处理后回用或排放。

生活污水处理

生活区污水应经化粪池处理，严禁直排河道、管网。

土壤保护

表土剥离与利用

施工前应剥离表层种植土，集中堆放养护，用于后期绿化回填。

土壤污染防控

油料、化学品应设专用库房，设置防渗、防漏、防雨措施。

光污染控制

焊接弧光控制

焊接作业应设遮光围挡，避免直射居民区。

夜间照明控制

照明灯具应定向照射，设置遮光罩，减少外泄眩光。

废气排放控制

机械尾气控制

使用国三及以上排放标准机械，定期维护，减少黑烟。

沥青烟控制

采用温拌/冷拌工艺，拌和设备配备废气净化装置。

资源节约

节材

材料损耗控制

实行限额领料、精准配料、余料回收，损耗率低于定额30%以上。

绿色建材选用

优先选用低碳、可降解、可回收、高耐久性建材。

节水

施工用水管理

安装计量水表，采用节水型养护、喷淋、冲洗设备。

雨水收集利用

设置沉淀池、蓄水池，收集雨水用于洒水、降尘、养护。

节能

施工机械节能

选用高效节能设备，杜绝空载、空转，合理调度。

临时用电节能

采用LED节能灯具，分区控制，人走灯灭，安装电表计量。

节地

临时用地控制

优化临建布局，少占耕地、绿地，提高土地利用率。

施工便道优化

便道复用、永临结合，减少占地与植被破坏。

材料与资源利用

绿色建材选用

材料环保要求

建材应符合环保标准，无甲醛、无放射性、无挥发性有害物质。

材料进场检验

进场应核查检测报告，建立绿色建材台账。

再生材料利用

再生骨料应用

再生骨料可用于路基、垫层、混凝土非承重结构。

再生沥青应用

旧沥青路面铣刨料可用于再生基层、再生面层。

废旧材料回收

废旧钢材回收

钢筋、型钢、钢管分类回收，统一处置。

废旧模板回收

模板、方木修复再利用，提高周转次数。

施工废弃物减量与处置

废弃物分类

分为可回收、可再利用、建筑垃圾、危险废弃物四类。

废弃物减量措施

采用预拌构件、精准加工、优化排版，减少废料产生。

施工废弃物减量控制指标

| 废弃物类型 | 减量目标 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土废料 | ≤3% | 破碎再生骨料 |
| 沥青废料 | ≤2% | 再生沥青混合料 |
| 钢筋余料 | ≤2% | 回收再利用 |
| 模板废料 | ≤5% | 修复周转 |

市政道路绿色施工技术

路基工程

土方平衡与调配

实现挖填平衡，减少外运与外借，降低运输能耗。

路基压实技术

采用智能压实，少遍数、高效率，减少机械能耗。

路面工程

温拌沥青技术

优先采用温拌沥青，降低温度、能耗与烟气。

再生路面技术

厂拌再生、现场冷再生优先使用，节约新料。

人行道与附属设施

透水铺装

采用透水砖、透水混凝土，提升雨水下渗。

绿色附属设施

采用再生材料、节能构件，减少维护。

排水工程

雨水渗透设施

建设雨水花园、渗井、透水边沟，实现海绵城市。

雨水回用系统

收集净化后用于绿化、道路洒水。

照明与交通设施

节能照明

采用LED路灯、智能调光，降低电耗。

太阳能交通设施

标志、信号灯优先采用太阳能供电。

桥梁绿色施工技术

基础工程

钻孔灌注桩泥浆处理

泥浆循环利用、净化回用，减少排放量。

基坑降水控制

降水回灌、循环利用，减少地下水抽取。

下部结构

墩柱绿色施工

采用预制墩柱，减少现场支模与浇筑。

盖梁绿色施工

采用无支架、少支架施工，减少材料与占地。

上部结构

预制拼装技术

箱梁、板梁工厂预制，现场拼装，缩短工期。

预应力绿色施工

智能张拉、循环压浆，减少材料浪费。

桥面系与附属设施

桥面防水环保技术

采用环保型防水涂料，无刺激性气味。

附属设施绿色安装

栏杆、伸缩缝采用工厂化成品，减少现场切割。

隧道绿色施工技术

洞口工程

洞口边仰坡绿化

及时喷播、植草，减少水土流失。

洞口排水与防护

完善截排水系统，防止冲刷与淤积。

洞身开挖

光面爆破技术

控制爆破参数，减少超挖、振动与扬尘。

机械开挖技术

软岩地层采用悬臂掘进机，无爆破、低扰动。

初期支护

湿喷混凝土技术

采用湿喷机，减少回弹、粉尘与材料浪费。

锚杆绿色施工

采用全长粘结锚杆，减少耗材与废弃。

二次衬砌

衬砌混凝土质量控制

精准配比、智能养护，减少缺陷与返工。

防水板环保施工

采用无钉铺设、热熔焊接，减少废料。

隧道弃渣处理

弃渣减量化

优化断面，控制超挖，减少弃渣量。

弃渣资源化利用

石渣破碎后用于路基、垫层、便道，利用率≥70%。

隧道弃渣资源化利用要求

| 弃渣类型 | 利用方向 | 最小利用率 |
| --- | --- | --- |
| 硬质岩渣 | 混凝土骨料 | ≥60% |
| 碎石土渣 | 路基填料 | ≥80% |
| 块石 | 便道、挡墙 | ≥90% |

施工过程绿色管理

施工组织设计

绿色施工专项方案

应单独编制，包含目标、措施、监测、应急内容。

施工时序优化

错峰作业、连续作业、减少机械待机能耗。

施工现场布置

临时设施布置

采用可拆装、可周转、可回收的模块化临建。

材料堆放管理

分区堆放、覆盖防尘、先进先出、减少损耗。

施工机械管理

机械选型与维护

选用节能、低噪、低排放设备，定期维保。

机械使用效率

一机多用、合理调度、杜绝空转。

施工人员培训

绿色施工意识培训

覆盖全员，明确环保、节约、减排要求。

操作技能培训

针对再生材料、智能设备、绿色工艺开展培训。

环境监测与整改

监测点位布设

对扬尘、噪声、振动、废水、温度进行布点监测。

整改与闭环管理

超标立即停工整改，复查合格后方可复工。

绿色施工评价与验收

评价指标

定量指标

包括能耗、水耗、材耗、废弃物量、扬尘浓度、噪声值。

定性指标

包括管理体系、方案、技术应用、人员培训、整改闭环。

评价方法

过程评价

按月度、分阶段进行检查评分。

效果评价

工程完工后进行总体核算与综合评分。

评价等级

合格：得分≥70分，满足基本控制项。

良好：得分≥80分，资源节约指标达标。

优秀：得分≥90分，绿色技术应用突出。

绿色施工评价评分表

| 评价项目 | 分值 | 合格线 | 优秀线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境保护 | 30 | ≥21 | ≥27 |
| 资源节约 | 25 | ≥17 | ≥23 |
| 材料利用 | 20 | ≥14 | ≥18 |
| 过程管理 | 15 | ≥10 | ≥14 |
| 创新技术 | 10 | ≥7 | ≥9 |

绿色施工验收

验收条件

工程完工、资料齐全、监测达标、评价合格。

验收内容

包括方案执行、措施落实、监测数据、资源计量、废弃物处置、技术应用、评价结论。

（规范性）
绿色施工控制指标限值

施工现场环境控制限值见表A.1。

施工现场环境控制限值

| 项目 | 限值要求 |
| --- | --- |
| 施工场界噪声 | 昼间≤70dB，夜间≤55dB |
| 总悬浮颗粒物TSP | ≤0.5mg/m³ |
| 施工废水悬浮物 | ≤50mg/L |
| 地下水抽取量 | ≤设计许可量 |